|  | Firma : Hufbeschlag Mustermann |  | Betriebsanweisung |  |  |  |  | Nr.: G2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeiten am Luftschmiedehammer / Federhammer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Quetschgefahr für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Niedergang des Bären oder versehentlichem Eingriff. - Gefahr durch wegfliegende Splitter und Funken. - Gefahr durch Lärm. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Immer Schutzbrille tragen! - Immer Gehörschutz tragen. - Es darf immer nur eine Person am Schmiedehammer arbeiten. - Werkstück so mit der Zange führen, dass die Hände nie in den Gefahrenbereich gelangen. - Zuschauer müssen außer Reichweite stehen und ebenfalls Schutzbrille und Gehörschutztragen. - Arbeiten am Schmiedehammer nur nach Unterweisung und mit Arbeitsauftrag. - Das zu bearbeitende Werkstück immer waagrecht und mit Kontakt zum unteren Gesenk halten. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |  |  | Notruf : |  |  |
|  |  |  | - Störungen nie selbst beseitigen! - Netzstecker ziehen bzw. Hauptschalter auf aus. - Werkstattleiter informieren. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  | Notruf : |  |  |
|  |  |  | - Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen sicherstellen). - Unfall melden. - Rettungskette aktivieren. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Instandhalten, Gesenkwechsel, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen. - Instandhalten, Gesenkwechsel, Abschmieren und Reinigen nur bei gezogenem Netzstecker bzw. Hauptschalter auf aus. - Vor längerer Nichtbenutzung Kantholz mittels Zange zwischen Bär und Gesenk fixieren. |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum : |  |  |  |  | Unterschrift : |  |  |  |