| Betrieb: |  |  | Muster-Betriebsanweisung – Anschlagmittel – |  |  | Nummer: 08/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  |  | Tätigkeit: Arbeitsplatz: |  |  |
| 1. | Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Anschlagen von Lasten mittels Anschlagmitteln und richtet sich ausschließlich an hierfür qualifizierte, unterwiesene und beauftragte Personen |  |  |  |  |  |
| 2. | Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Umstürzen der Last beim Aufnehmen, Absetzen und Stapeln - Verletzungen von Personen durch herabstürzende und pendelnde Lasten - Quetschgefahr beim Anschlagen und Führen der Last |  |  |  |  |  |
| 3. | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ausschließlich geprüfte Anschlagmittel zum Heben von Lasten verwenden (Einweghebebänder und langgliedrige Ketten sind unzulässig) - Betriebsanleitung des Herstellers lesen und beachten - Der Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich, insbesondere unter schwebenden Lasten, ist nicht zulässig - Das Gewicht der Last ist festzustellen und das Anschlagmittel an den vorgegebenen Stellen zu befestigen, Lastgewicht, Lastschwerpunkt und Anschlagpunkte bei Bedarf durch den Vorgesetzten ermitteln lassen - Anschlagmittels vor und während der Benutzung auf Mängel (Risse, Verformung, Verschleiß) untersuchen - Ablegekriterien für Anschlagmittel berücksichtigen (z.B. aus Betriebsanleitung und Belastungstabellen) - Tragfähigkeit (WLL) prüfen und Anschlagmittel keinesfalls überlasten - Neigungswinkel beachten: Winkel über 60 Grad sind grundsätzlich nicht zulässig. - Haken nicht auf der Spitze belasten - Beweglichkeit des Anschlagmittels im Kranhaken sicherstellen - Anschlagmittel niemals knoten, verdrehen oder über scharfe Kanten ziehen - Bei scharfen Kanten unbedingt Kantenschutz verwenden - Ketten nur mit zugelassenen Bauteilen verkürzen bzw. verlängern - Beim mehrsträngigen Anschlagen (drei oder vier Stränge) sind zwei Stränge als tragend anzunehmen, sofern nicht nachweislich drei tragend sind - Hängegang nur verwenden, wenn Zusammenrutschen der Anschlagmittel und eine ungewollte Verlagerung der Last ausgeschlossen sind - Lasten niemals auf Anschlagmitteln absetzen - Anschlagmittel nicht unter aufliegende Last hervorziehen - Pressklemme von Anschlagseilen nicht über Kanten legen - Ringschrauben immer ganz einschrauben und Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels berücksichtigen - Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen (bspw. Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Schutzhandschuhe) |  |  |  |  |  |
| 4. | Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Werden sicherheitskritische Mängel festgestellt, ist die Benutzung sofort einzustellen - Beschädigte Anschlagmittel sofort gegen Wiederverwendung sichern - Mängel unverzüglich dem zuständigen Vorgesetzten melden |  |  |  |  |  |
| 5. | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Verletzte bergen und betreuen - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten - Notruf 112 absetzen, Meldung an ersthelfende Person, Ärztin/Arzt und Führungskraft |  |  |  |  | Tel: 112 |
| 6. | Prüfung und Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder von befähigten Personen durchgeführt werden - Anschlagmittel sind innerhalb der in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Intervalle durch eine befähigte Person zu prüfen - Ablegereife Anschlagmittel sind unbrauchbar zu machen und fachgerecht zu entsorgen |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Unterschrift: |  |  |  |

Haftungsausschluss:

Diese Musterbetriebsanweisung dient ausschließlich als Orientierungshilfe und Grundlage für die Erstellung einer individuellen Betriebsanweisung. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Inhalte müssen angepasst werden; zudem sind Restrisiken aus der Betriebsanleitung des Herstellers sowie arbeitsplatzspezifische Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zwingend zu berücksichtigen.